چک‌لیست کنترل اجرای سیستم گرمایش‌کفی سوپرپایپ

مشخصات پروژه :

| نام پروژه: | نشاني: |
| --- | --- |
| تاريخ بازديد: | بازدیدکننده: |
| قسمت کنترل‌ شده: | نام نماینده فروش: |
| نام مجري و تلفن: | مجری، آموزش گرمایش‌کفی: دیده ☐ ندیده ☐ |

لیست افراد کلیدی پروژه :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | مسئولیت | شماره تلفن | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

دستورالعمل امتیازدهی: انطباق کامل: 10  انطباق جزیی: 5  عدم انطباق: 0

تعاریف

انطباق کامل: همه موارد رویت شده،  منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ است.

انطباق جزیی: بعضی از موارد رویت شده، منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ است.

عدم انطباق: هیچکدام از موارد رویت شده، منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ نیست.

سوالات با اولویت بحرانی

دستورالعمل امتیازدهی: انطباق کامل: 10  انطباق جزیی: 7  عدم انطباق: 0

1- آيا پروژه، نقشه‌ برای اجرا دارد؟                                                      کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

2-آیا اجرای کلکتورها به گونه‌است که آب گرم وارد کلکتور دارای شیر دبی‌سنج یا آلن‌خور شود و از کلکتور شیر برقی خارج شود؟

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

3- آيا عايق كناري دور همه فضا و ستون‌ها نصب شده است؟ به مجری و کارفرما توصیه شود که عایق‌کناری و درز انبساط تا انتهای کار بریده نشود. 	کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

4- آيا درز انبساط درست و كامل (مطابق نقشه، ورودی همه درب‌ها، به صورت تیغه‌ای)اجرا شده است؟ به مجری و کارفرما توصیه شود که عایق‌کناری و درز انبساط تا انتهای کار بریده نشود. 	                                   کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

5-آیا خم لوله در مدارها مناسب است و دوپهنی در مدارها مشاهده نمی‌شود؟        کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

6-آيا بتن از نظر ترکیب و ضخامت بر اساس دستورالعمل شركت ساخته و ريخته شده است؟  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

7-آيا پس از بتن‌ريزي آب بر روي آن ريخته شده است؟                                  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

8-آيا پروژه مطابق دستورالعمل سوپرپایپ تست شده است ؟ فرم تست دریافت شود.  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

سوالات با اولویت حساس

دستورالعمل امتیازدهی: انطباق کامل: 2  انطباق جزیی: 1  عدم انطباق: 0

9-آيا كارگاه از نظر شروع گرمایش‌کفی (اتمام اجرای لوله‌های آبرسانی و تغذیه گرمایش‌کفی، وجود سطح صاف‌) وضعيت مناسبي دارد؟

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

10-آيا  مدارها از نظر فاصله بین لوله‌ها بر اساس نقشه انجام شده است؟			 کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

11-آيا كلكتورها و جعبه کلکتور بدرستی در جاي خود نصب شده و فاصله شیر هواگیری با انتهای جعبه رعایت شده است؟

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

12-آيا محل ترموستات مطابق با نقشه است و لوله‌كشی برق ترموستات‌ها انجام شده است؟          کامل ☐   جزیی ☐      عدم ☐                                                                 13-آیا برچسب نامگذاری مدارها، روی مدار و سرشیربرقی نصب شده است؟                            کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

14-آيا مجري ابزار لازم مثل لوله‌بازکن، قیچی، فنر خم لوله را در اختيار دارد و استفاده می‌کند؟	کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

15-آيا پلاستوفوم‌ها درست و كامل (پلاستوفوم 3 سانتی‌متری با چگالی 20)خوابانده شده است؟  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

16-آیا بست عایق و بست ریلی گرمایش‌کفی به نحوی زده شده است که پلاستوفوم و لوله بلند نشود؟ کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

17-آيا ورق متالايز، درست (حباب رو به بالا، هم‌پوشانی داشته باشد،چسب پهن در محل همپوشانی، تا روی عایق کناری بالا آمده)اجرا شده است؟			                          کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

18-آیا از بست خاردار در محل مورد نیاز مثل روی خم مدارها استفاده شده است؟                            کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

19- آیا لوله خرطومی در جلو کلکتورها، روی اتصالاتی که در کف اجرا شده، محل تقاطع لوله با درز انبساط اجرا شده است؟  				                          کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

معیارهای گزارش‌گیری

الف) آیا سلیقه در اجرا از نظر چشم‌نوازی اجرای مدارها مناسب است؟

ب) آيا مجري لباس كار سوپرپايپ دارد؟

ج) آيا مجري در حين كار از کفش  وكلاه مناسب که به مدارها آسیب نرساند استفاده مي كند؟

نمره اخذشده توسط مجری از 100: .................

توضیحات بیشتر کنترل‌کننده اجرا: