چک‌لیست کنترل اجرای سیستم فاضلابی سوپردرین

مشخصات پروژه :

| نام پروژه: | نشاني: |
| --- | --- |
| تاريخ بازديد: | بازدیدکننده: |
| قسمت کنترل‌ شده: | نوع ساپورت: سوپرفیکس ☐ نبشی ☐ ندارد ☐ |
| نام نماینده فروش: | نوع ونت: سوپرونت ☐ سنتی ☐ |
| نام مجري و تلفن: | مجری، آموزش سوپردرین دیده ☐ ندیده ☐ |

لیست افراد کلیدی پروژه :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | مسئولیت | شماره تلفن | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

تعاریف

انطباق کامل: همه موارد رویت شده،  منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ است.

انطباق جزیی: بعضی از موارد رویت شده،  منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ است.

عدم انطباق: هیچکدام از موارد رویت شده، منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ نیست.

سوالات با اولویت بحرانی

دستورالعمل امتیازدهی: انطباق کامل: 8  انطباق جزیی:4  عدم انطباق: 0

1- آيا شیب مناسب در اجرای لوله‌های فاضلاب در نظر گرفته شده است؟ (لوله110  1%، لوله75  1%، لوله50  2% و حداکثر شیب مجاز4%)                                   						کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

2-آیا به ملاحظات مقررات ملی در مورد 10D و L (فاصله‌ مجاز برای وصل پایین‌ترین شاخه افقی فاضلاب به لوله افقی جمع‌آوری یا لوله قائم) توجه شده است؟       						کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

3-اگر لوله و اتصال در کف دفن می‌شود، آیا اتصالات با نوار محافظت شده تا شیره بتن به حلقه آب‌بندی آسیب نزند؟ 										  کامل ☐ جزیی ☐       عدم ☐

4-آیا فاصله محور سیفون توالت از دیوارهای مجاور مطابق مقررات ملی ساختمان است؟ (30سانتی‌متر از دیوار پشت، 45سانتی‌متراز دیوار مجاور)     						              کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

5- آیا جانمایی سوپرونت مطابق نقشه و درست است؟(حداکثر 5/1 متر از سیفون آخر مسیر و  3 متر از سایر سیفون‌ها)

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

6-آیا همه سوپرونت‌ها به صورت عمودی نصب شده است؟				 کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

7-اگر ساختمان بلندمرتبه است آیا برای فشار مثبت فکری شده است؟ (سوپرونتP  یا ونت عمودی)کامل ☐    جزیی ☐   عدم ☐

8-آیا انتهای همه لوله‌های عمودی در پشت بام عصایی شده است؟ 			کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

9- آيا پروژه مطابق دستورالعمل سوپردرین تست شده است؟ فرم تست دریافت شود.                 کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

سوالات با اولویت حساس

دستورالعمل امتیازدهی: انطباق کامل: 3   انطباق جزیی: 1  عدم انطباق: 0

10-آيا اگر پروژه با سوپرونت است، نقشه‌ای برای اجرا دارد و اجرا بر اساس نقشه انجام شده است؟     کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

11-آیا انبارش لوله مطابق دفترچه فنی سوپردرین به صورت صحیح انجام شده و لوله‌های زیرین تحت فشار نیستند؟  (تا 5/1متر مجاز است لوله‌ها روی هم باشد، همچنین انبارش بدون پوشش در محیط باز ممنوع است.)   		  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐                                                           12-آيا فقط از لوله و اتصالات برند سوپردرین استفاده شده است؟   		               کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

13-آیا پشت هر سوکت بست ثابت و روی لوله در فواصل مشخص (مطابق جدول فنی سوپردرین) بست راهنما اجرا شده است؟‌ در خصوص شل/سفت بودن پیچ بست راهنما/ثابت از مجری سوال شود.             	              کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

# 14-آیا بریدن،كونیك‌كردن و جازدن لوله در اتصال به درستي انجام داده است؟ از مجری بخواهید یکی از لوله‌ها را از اتصال خارج کند.                              کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

15_آیا مجری از ابزار سالم استفاده کرده است؟ ابزار چک شود.  				  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

16-آیا سیفون‌های محیط بیرون عایقکاری شده است؟         				  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

17-آیا روی سه‌راهی محل نصب سوپرونت از تکه لوله 15 سانتی استفاده شده و با بست به صورت عمودی محکم شده است؟

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

18-آیا شیب لوله‌های ونت افقی به سمت سیستم فاضلاب است؟                                               کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

19-آیا لوله ونت روشویی یا سینک،‌ حداقل 15 سانتی‌متر بالاتر از تراز آبریز به لوله عمودی وصل شده است؟  											 کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

معیارهای گزارش‌گیری

الف)آیا مجری با قفل درپوش و لاستیک بوگیر آشنا است و از آن استفاده می‌کند؟

ب)آیا اگر لوله آب باران از برند سوپردرین است، برای ارتفاع تا 20 متر از بست سوکت استفاده شده است؟

ج)آيا مجري لباس كار سوپردرین دارد؟

د) آيا مجري در حين كار از کفش و كلاه ايمني استفاده مي‌كند؟

نمره اخذ شده توسط مجری از 100: .................

توضیحات بیشتر کنترل‌کننده اجرا: