چک‌لیست کنترل اجرای سیستم آبرسانی سوپرپایپ

مشخصات پروژه :

| نام پروژه: | نشاني: |
| --- | --- |
| تاريخ بازديد: | بازدیدکننده: |
| قسمت کنترل‌ شده: | نوع ساپورت: سوپرفیکس ☐ نبشی ☐ ندارد ☐ |
| نام نماینده فروش: | نوع سیستم لوله‌کشی: لوپ ☐ سری ☐ کلکتوری ☐ |
| نام مجري و تلفن: | مجری، آموزش سوپرپایپ: دیده ☐ ندیده ☐ |

لیست افراد کلیدی پروژه :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | مسئولیت | شماره تلفن | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

تعاریف

انطباق کامل: همه موارد رویت شده،  منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ است.

انطباق جزیی: بعضی از موارد رویت شده،  منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ است.

عدم انطباق: هیچکدام از موارد رویت شده، منطبق بر دستورالعمل اجرای سوپرپایپ نیست.

سوالات  بحرانی  (هر سوال 15 نمره)

دستورالعمل امتیازدهی: انطباق کامل: 15  انطباق جزیی: 7  عدم انطباق: 0

1-آیا پرس اتصال درست انجام شده است؟ (هر سه خط پرس روی حلقه اتصال قابل رویت باشد و کدرنگ جدا شده باشد) 
اگر اتصالات مهره‌ماسوره‌ای است، آیا مهره مطابق دستورالعمل سوپرپایپ محکم شده است؟  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

2-آیا خم لوله مناسب است؟ بگونه‌ای که لوله دوخم نشده باشد.                                   کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

3-آیا لوله درست بریده شده و به صورت کامل وارد اتصال شده بطوری که لوله از هر سه روزنه دید اتصال مشخص باشد؟

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

4-آيا پروژه مطابق دستورالعمل سوپرپایپ تست شده است؟  فرم تست دریافت شود.          کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

5-آیا پرس اتصال با دستگاه و فک یوپونور یا روتنبرگر انجام شده است؟ ابزار دیده شود یا از سرپرست کارگاه سوال شود.

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

سوالات  حساس (هر سوال 3 نمره)

دستورالعمل امتیازدهی: انطباق کامل: 3  انطباق جزیی: 1  عدم انطباق: 0

6-آیا صفحات نصب به دیوار محکم و تراز شده است ؟                                                 کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

7-آيا لوله و اتصالات فن‌کویل و قسمت‌های در معرض یخ‌زدگی و آفتاب (بالکن، پشت‌بام) عايق شده‌اند؟ کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

8-آیا از درپوش‌های تست سوپرپایپ استفاده شده و درپوش نصب و محکم شده است؟  کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

9-آیا بست و ساپورت به درستی اجرا شده است؟‌ بگونه‌ای که فاصله‌ها مطابق استاندارد سوپرپایپ باشد و لوله شکم ندهد؟

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

10-آیا دقت شده برای بستن لوله از سیم فلزی استفاده نشود؟ (یعنی از بست یا از بست کمربندی پلاستیکی استفاده شود)

کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

11-آیا دسته‌ شیرها (سوپروالو یا...) به سمت بالا اجرا شده است؟ 		              کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

12-آيا كارگاه از نظر شروع كار سوپرپايپ (عدم وجود نخاله، اتمام تیغه‌چینی‌ها) وضعيت مناسبي دارد؟ کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

13-آيا مجري در حين كار از تجهیزات حفاظت فردی ( کفش ایمنی، کلاه ایمنی و ... ) استفاده مي‌كند؟ کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

14-آيا پروژه نقشه‌ای برای اجرا دارد و اجرا بر اساس نقشه انجام شده است                   کامل ☐    جزیی ☐       عدم ☐

معیارهای گزارش‌گیری

الف-آیا سلیقه در لوله‌کشی وجود دارد بطوری که لوله‌کشی شیلنگی نباشد.؟

ب-آیا لوله‌کشی بدون پرت لوله انجام شده است؟ قسمت‌های مختلف کارگاه بازدید یا از سرپرست کارگاه سوال شود.

ج-آيا فقط از لوله و اتصالات برند سوپرپايپ استفاده شده است؟

د- آيا مجري لباس‌كار سوپرپايپ دارد؟

نمره اخذشده توسط مجری از 100: .................

توضیحات بیشتر کنترل‌کننده اجرا: